الجزء الثالث: إعدادات الأمن، التحكم في الوصول، ومحاكاة النظام

1. إعدادات وسيط الرسائل (Mosquitto Configuration)

تم ضبط مخدم Mosquitto ليعمل كبيئة آمنة تمنع الدخول غير المصرح به وتدعم بروتوكول MQTT بكفاءة عالية.

ملف الإعدادات (mosquitto.conf):

Plaintext

# الأساسيات وإعدادات المنافذ

listener 1883

allow_anonymous false

# إعدادات الحماية والتحقق

password_file C:\Program Files\mosquitto\passwords.txt

acl_file C:\Program Files\mosquitto\acl.txt

# إضافات مستقبلية

#include_dir C:\Program Files\mosquitto\conf.d

2. قائمة التحكم في الوصول (ACL - Access Control List)

لضمان أن كل "نود" (Node) في المستشفى يرسل البيانات إلى المسار (Topic) المخصص له فقط، تم إعداد ملف الـ ACL كالتالي:

# مدير النظام (Node-RED) - له صلاحية قراءة كل مسارات المستشفى

user Admin

topic read hospital/#

# الغرفة 101 - صلاحية الكتابة في مسارها فقط

user Room101

topic write hospital/Room101/sensors

# الغرفة 102

user Room102

topic write hospital/Room102/sensors

# الغرفة 103

user Room103

topic write hospital/Room103/sensors

# الغرفة 104

user Room104

topic write hospital/Room104/sensors

# الغرفة 105

user Room105

topic write hospital/Room105/sensors

مثال: user Room101_Admin -> topic readwrite hospital/Room101/sensors

3. سيناريو محاكاة الغرف (Room Node Simulation)

هذا الكود يمثل الجانب البرمجي للحساسات (Virtual Sensors) التي تقوم بقراءة درجة الحرارة وحالة الدخان وإرسالها عبر بروتوكول MQTT إلى Node-RED.

كود الملف room_node.py:

import paho.mqtt.client as mqtt

import time

import random

import json

BROKER_ADDRESS = "127.0.0.1"

PORT = 1883

ROOMS = ["Room101", "Room102", "Room103", "Room104", "Room105"]

# التغيير الأول: إضافة قاموس (Dictionary) يحتوي على بيانات الاعتماد لكل غرفة

# تحديث بيانات الاعتماد لتطابق ملف passwords.txt

CREDENTIALS = {

"Room101": "secure101",

"Room102": "secure102",

"Room103": "secure103",

"Room104": "secure104",

"Room105": "secure105"

}

clients = {}

# إنشاء عملاء MQTT لكل غرفة

for room in ROOMS:

# التعديل هنا: تحديد إصدار الـ API (VERSION2) لإخفاء التحذير (DeprecationWarning)

clients[room] = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, client_id=f"{room}_Node")

# التغيير الثاني: حقن اسم المستخدم وكلمة المرور قبل بدء الاتصال

clients[room].username_pw_set(username=room, password=CREDENTIALS[room])

def connect_clients():

for room, client in clients.items():

try:

client.connect(BROKER_ADDRESS, PORT)

client.loop_start()

# التغيير الثالث: تعديل رسالة الطباعة لتأكيد أن الاتصال أصبح آمناً

print(f"[+] Connected {room} to MQTT Broker securely 🔒")

except Exception as e:

print(f"[-] Connection failed for {room}. Error: {e}")

def generate_sensor_data(room_id):

temperature = round(random.uniform(20.0, 25.0), 2)

smoke_detected = random.choice([False, False, False, False, False, True])

data = {

"node_id": room_id,

"temperature": temperature,

"smoke_alert": smoke_detected,

"timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

}

return json.dumps(data)

if __name__ == "__main__":

connect_clients()

print("Starting secure hospital room sensors... Press Ctrl+C to stop.")

print("-" * 60)

try:

while True:

for room in ROOMS:

payload = generate_sensor_data(room)

topic = f"hospital/{room}/sensors"

clients[room].publish(topic, payload)

print(f"Published to {topic}: {payload}")

time.sleep(4)

except KeyboardInterrupt:

print("\nSimulation stopped. Disconnecting...")

for client in clients.values():

client.loop_stop()

client.disconnect()

# الكود المسؤول عن الاتصال بـ MQTT وتوليد البيانات العشوائية (Temperature/Smoke)

4. اختبارات الاختراق والأمن (Security & Hack Test)

يتضمن هذا القسم كيفية اختبار النظام ضد محاولات الوصول غير المصرح بها، والتأكد من أن المخدم يرفض الاتصالات التي لا تملك صلاحيات صحيحة.

سيناريو اختبار الاختراق (Hack Test Script):

import paho.mqtt.client as mqtt

import time

# Hacker credentials (possesses only Room 101 keys)

HACKER_ROOM = "Room101"

HACKER_PASS = "secure101"

# Malicious target (attempting to send a fake fire alert to another room)

TARGET_TOPIC = "hospital/Room102/sensors"

FAKE_PAYLOAD = '{"node_id": "Room102", "temperature": 99.9, "smoke_alert": true, "timestamp": "2026-03-07 00:00:00"}'

# Client setup

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, client_id="Hacker_Node")

client.username_pw_set(username=HACKER_ROOM, password=HACKER_PASS)

# Callback function to monitor the broker's response

def on_disconnect(client, userdata, disconnect_flags, reason_code, properties):

print(f"\n[❌] The broker kicked us out (Disconnected)! Reason: {reason_code} - Unauthorized attempt!")

client.on_disconnect = on_disconnect

print("🕵️‍♂️ Starting simulated hack test (Lateral Movement Attack)...")

print("-" * 60)

print(f"[1] Logging in legitimately using {HACKER_ROOM} credentials...")

client.connect("127.0.0.1", 1883)

client.loop_start()

time.sleep(2)

print(f"[2] Attempting to send a fake fire alert to {TARGET_TOPIC}...")

# Attempt to publish (QoS=1 forces the broker to acknowledge)

client.publish(TARGET_TOPIC, FAKE_PAYLOAD, qos=1)

time.sleep(3)

print("-" * 60)

print("[3] Check the Node-RED Dashboard now!")

print("Did Room 102 get affected? (It should be completely safe and receive nothing).")

client.loop_stop()

client.disconnect()

5. الصلاحيات والبيانات السرية (Credentials)

تعتمد المنظومة على تشفير كلمات المرور داخل ملف passwords.txt باستخدام أداة mosquitto_passwd.

- آلية التشغيل والربط البرمجي

بإتمام إعدادات هذا الجزء، نكون قد أنشأنا طبقة حماية متكاملة (Security Layer) تفصل بين أجهزة الاستشعار ووسيط الرسائل، مما يضمن أن البيانات المتدفقة إلى واجهة Node-RED هي بيانات موثوقة ومحمية من التلاعب. تعتمد قوة هذا النظام على التكامل بين إعدادات المخدم (Mosquitto) والمنطق البرمجي في لغة Python.

1. تحليل الدوال البرمجية المستخدمة:

تعتمد الأكواد السابقة (سواء في المحاكاة أو اختبار الاختراق) على مكتبة paho-mqtt التي توفر أدوات حاسمة لإدارة الاتصال، وأهمها:

- دالة username_pw_set(user, pass): هي المحرك الأساسي لعملية المصادقة (Authentication)؛ حيث تقوم بإرسال بيانات الاعتماد المشفرة للمخدم قبل محاولة الاتصال، وبدونها يرفض المخدم أي طلب اتصال بناءً على إعداد allow_anonymous false.

- دالة publish(topic, payload, qos=1): المسؤولة عن إرسال البيانات. تم استخدام مستويات خدمة (QoS) لضمان وصول الرسائل، حيث يقوم المخدم في حالة الـ ACL بالتحقق من "صلاحية النشر" على هذا المسار (Topic) تحديداً قبل تمرير الرسالة.

- دالة on_disconnect(): استخدمت في كود اختبار الاختراق كأداة مراقبة؛ فعندما يحاول "المخترق" تجاوز صلاحياته، يقوم المخدم بقطع الاتصال فوراً، وتقوم هذه الدالة بالتقاط "كود السبب" (Reason Code) لتأكيد نجاح عملية الحماية.

2. ميكانيكية عمل نظام الحماية (ACL Logic):

يعمل النظام بآلية "مبدأ الامتياز الأقل" (Principle of Least Privilege)؛ فمن خلال ملف الـ acl.txt:

- يتم حصر كل غرفة (Node) في "مسارها الخاص" فقط، مما يمنع ما يعرف برمجياً بـ التحرك الجانبي (Lateral Movement) في حال تم اختراق أحد الأجهزة.

- يتم منح Node-RED (Admin) صلاحية القراءة الشاملة باستخدام الرمز الهرمي (#) لضمان تجميع البيانات في لوحة التحكم المركزية.

3. تكامل المحاكاة مع الواقع:

إن استخدام دالة json.dumps(data) يضمن تحويل القراءات العشوائية إلى صيغة JSON قياسية، وهي الصيغة التي يفهمها Node-RED (عبر عقدة JSON Parse)، مما يجعل الانتقال من "البيانات الوهمية" في كود Python إلى "بيانات حقيقية" من حساسات مادية أمراً بسيطاً لا يتطلب تغيير الهيكلية البرمجية، بل تغيير مصدر البيانات فقط.

بهذا التصميم، نضمن أن نظام Smart Hospital ليس مجرد مشروع مراقبة، بل هو منظومة إنترنت أشياء (IoT) آمنة، قابلة للتوسع، ومعززة ضد الهجمات السيبرانية الشائعة.